五华县横陂镇“1·16”一般机械

伤害事故调查报告

- 2025年1月16日5时37分左右，位于五华县横陂镇罗陂村的五华县港创实业有限公司制砂生产线发生一起因机械伤害死亡1人的一般生产安全事故。按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，五华县人民政府于2025年1月23日成立了五华县横陂镇“1·16”一般机械伤害事故调查组，负责事故调查的各项工作。

- 事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、询问取证、调阅资料等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

- 一、事故基本概况

- （一）事故单位概况。

- 五华县港创实业有限公司，法定代表人、主要负责人：陈**，成立日期：2020年11月12日，地址：五华县横陂镇**，类型：有限责任公司。经营范围/许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；一般项目：建筑用石加工，建筑材料（不含河砂）销售，非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造，水泥制品制造，水泥制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

- （二）事故有关人员情况。

- 死者杨**，男，50岁，身份证号：4414241975**，住址：五华县河东镇**村，是制砂生产线的检修人员。经五华县公安局调查：杨**的死因符合瞬间机体损毁死亡特征，未发现涉嫌刑事案件的情况，家属对其死因无异议。

- 二、事故发生经过和事故应急处置情况

- （一）事故发生经过。

- 2025年1月16日5时10分左右，因天气较冷，杨**身穿宽松长大衣从2号电房的监控室出来，到制砂生产线巡查，5时37分左右，杨**来到石粉左边输送带至棒磨机入料口位置检查时，身上穿着的宽松长大衣不慎被制砂生产线的前滚与减速机之间高速运转的连接头卷入，杨**本人被瞬间卷入绞碾后甩到铁架上。

- （二）事故信息接报及应急处置情况

- 1月16日6时29分，120急救中心接求救电话报称，在横陂镇罗陂村五华县港创实业有限公司有一工人发生事故，受机器伤害，请求医疗救援。6时45分，五华县公安局锡坑派出所接陈**报警汇报事故情况。接报后，五华县应急、公安、医疗、消防等部门和属地镇政府迅速赶赴现场开展应急处置。9时30分，前期处置完毕，现场周边已管控，事故相关企业已被责令暂时停产停业。现场救援处置措施得当，应急处置工作及时、程序合法、善后到位，未发现次生事故和衍生事件，应急处置措施符合程序及要求。

- （三）善后处置工作。

- 五华县应急管理局督促相关单位及负责人积极做好事故善后处理及死者家属安抚工作，采取积极有效措施，解决了家属合理诉求，切实维护了社会稳定。

- （四）经济损失。

- 此次事故造成直接经济损失180万元（赔偿款、丧葬费等）。

- 三、事故发生的原因和事故性质

- （一）直接原因。

- 1.杨**安全意识淡薄，着装不规范，宽松长大衣不慎被前滚与减速机之间的连接头卷入导致身亡。

- 2.五华县港创实业有限公司现场设施设备管理不到位，存在安全隐患，在前滚与减速机之间连接头未按要求安装防护罩。

- （二）有关单位的问题。

- 1.五华县港创实业有限公司。安全生产主体责任落实不到位，隐患排查不到位，输送带至棒磨机入料口位置的前滚与减速机之间高速运转的连接头未安装防护罩；安全管理不到位，未能及时发现杨**未按规定穿紧身工装并纠正，对事故发生负有责任。

- 2.五华县港创实业有限公司法定代表人、主要负责人陈*青。安全生产管理职责履行不到位，安全生产防护设施设备安装、管理存在漏洞，未能严格落实员工工作着装管理规定，对事故发生负有责任。

- 3.五华县港创实业有限公司安全生产管理员陈*。检查本单位的安全生产状况不全面，未及时排查出安全生产防护设施设备存在的生产安全事故隐患、提出改进安全生产管理的建议，未能及时发现杨远金未按规定穿紧身工装并纠正，对事故发生负有责任。

- （三）事故性质。

- 经调查分析认定，此次事故属一般生产安全责任事故。

四、相关单位履职情况

- （一）横陂镇党委、横陂镇人民政府。

- 日常安全生产监管职责落实不到位，未及时排查并指出企业存在的生产安全事故隐患。

- （二）五华县应急管理局。

- 在事故发生前，虽有督促五华县港创实业有限公司落实安全生产主体责任，加强隐患排查整治工作，按要求开展安全生产监督检查，但未及时发现企业存在问题隐患。

五、对事故有关单位及责任人的处理建议

- （一）免予处罚人员。

- 杨**。未按规定穿紧身工装，引发机械伤亡，对此次事故的发生负有责任，鉴于其在事故中已死亡，不予追究其相关责任。

- （二）建议给予行政处罚的个人和单位。

- 1.五华县港创实业有限公司。该公司安全管理落实不到位，未能及时发现杨远金未按规定穿紧身工装并纠正，隐患排查不到位，建议由五华县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。”之规定，对其作出行政处罚。

- 2.五华县港创实业有限公司主要负责人陈*青。安全生产管理职责履行不到位，建议由五华县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。”之规定，对其作出行政处罚。

- 3.五华县港创实业有限公司安全生产管理员陈*。安全管理员职责落实不到位，建议由五华县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”之规定，对其作出行政处罚。

- （三）其他处理建议。

1.责成横陂镇人民政府分管负责同志和镇应急管理办公室负责同志向横陂镇党委、政府作出深刻检查，横陂镇党委、政府向五华县委、县政府作出深刻检查，认真总结事故经验教训，加强对属地企业安全生产管理工作。

2.责成五华县应急管理局认真复盘总结，吸取事故教训，加强和改进本单位安全生产工作。

六、事故的主要教训

- （一）安全意识薄弱，员工缺乏安全防范意识。

事故发生的直接原因之一是杨**在巡查时未按要求穿着紧身工作服，而是身穿宽松长大衣进行检查作业。这种行为严重违反了安全着装规定，极易被机械设备卷入，导致机械伤害。企业在日常管理中对员工安全教育培训不足，未能有效监督和纠正员工的不安全行为，反映出员工自身和企业在安全防范意识方面存在明显不足。

- （二）防护措施缺失，企业隐患排查治理不到位。

事故暴露出五华县港创实业有限公司在安全生产管理中存在防护措施缺失和隐患排查不彻底的问题。事故发生部位的前滚与减速机之间高速运转的连接头未安装防护罩，致使运行中的设备存在极大的安全隐患。企业未能按照安全生产规范要求对机械设备进行有效防护，导致员工在巡查过程中因衣物被卷入设备而酿成惨剧。

- （三）安全生产主体责任落实不到位。

企业在安全管理上存在漏洞，未严格落实安全生产主体责任。管理层对现场安全检查和隐患整改不力，未能及时发现和消除设备裸露连接头这一安全隐患。同时，企业在日常管理中对员工着装规范检查不到位，未能及时纠正员工未按规定穿着紧身工装的行为，反映出安全管理松懈、监督机制不健全。

- （四）属地镇政府日常监督指导不精准。

此次事故发生暴露出属地镇政府在日常巡查不够及时、监督管理不够到位、指出生产安全隐患不够精准的问题，企业未按要求完成整改，未督促企业对员工接受有效的安全防护培训。

七、事故防范和整改措施

- 五华县有关部门要认真总结并吸取这起事故的教训，针对事故暴露出的突出问题，切实采取有效措施加以改进，坚决杜绝此类事故再次发生。

- （一）切实增强安全意识。

- 深入贯彻落实习总书记关于生产安全的重要指示批示精神，始终坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线，切实采取有效措施，全面加强安全生产工作。高度重视相关行业安全工作，按照安全生产大检查工作部署要求，进一步落实企业安全生产主体责任、行业主管部门直接监管责任和地方政府属地管理责任。要针对事故暴露出的各类突出问题，逐一研究防范措施，加强监管，对违法违规行为依法从严查处。

- （二）针对性加强隐患排查整治。

- 五华县港创实业有限公司必须进一步加强员工安全教育，建立和完善隐患排查机制，要做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专项排查与综合检查相结合。隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。

- （三）加大执法监察力度。

- 各镇和各行业主管部门必须严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，明确人员岗位职责。对所管辖领域开展安全生产执法检查，规范检查内容，明确检查标准，提高执法检查的专业性、精准性和有效性，落实发现、纠正、整改、复查和跟踪等执法闭环管理措施。

- （四）扎实开展整改情况“回头看”。

- 县安委办要会同县应急管理局、县自然资源局等单位和属地镇政府，在县政府批复事故调查报告后10个月至一年内，联合组织开展“回头看”和评估工作，对事故存在问题要闭环管理，严格落实事故防范和整改措施，举一反三，采取更实更细举措，切实加强本辖区工贸行业安全生产工作。