附件2

报价函

致：五华县河东镇卫生院

我方已仔细研究了五华县河东镇卫生院中医馆改造零星修缮工程工程量清单内容，愿以施工费人民币¥       （大写：  ）承包五华县河东镇卫生院中医馆改造零星修缮工程施工任务，并保证将按施工合同的规定保质、保量，按期完成施工任务。

报价单位：

日期：   年    月   日

| 工程量明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑装饰 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 块料踢脚线拆除 | 1.拆除的基层类型:混凝地面 2.饰面材料种类:600x600陶瓷地砖 | m2 | 8.082 |  |  |  |  |
| 2 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:室内墙面 | m2 | 72.738 |  |  |  |  |
| 3 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚,1:2水泥砂浆 | m2 | 68 |  |  |  |  |
| 4 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:3km | m3 | 1.8785 |  |  |  |  |
|  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 墙面一般抹灰（内墙） | 1.墙体类型:砖砌体内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 205 |  |  |  |  |
| 6 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:内墙 2.油漆品种、刷漆遍数:抗碱底漆一遍，乳胶漆2遍 3.部位:室内墙面 | m2 | 205 |  |  |  |  |
| 7 | 块料楼梯面层（窗台面） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:10mm,1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖 | m2 | 0.53 |  |  |  |  |
| 8 | 块料墙面(踢脚线) | 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:水泥砂浆镶贴 3.面层材料品种、规格、颜色:咖啡色陶瓷墙裙 | m2 | 8.082 |  |  |  |  |
| 9 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.粘结层厚度、材料种类:粘结剂 2.面层材料品种、规格、颜色:耐磨防滑5mm厚医用软塑地胶（地面打磨、10mm自流平找平层、铺设地胶） | m2 | 62 |  |  |  |  |
| 10 | 木壁柜 | 1.材料种类、规格:15mm厚实木板 2.五金种类、规格:优质五金 | m | 1.92 |  |  |  |  |
| 11 | 保温隔热墙面 | 1.零星砌砖名称、部位:排污管包管 2.砖品种、规格、强度等级:240x115x53 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | m2 | 2.48 |  |  |  |  |
| 12 | 窗帘 | 1.窗帘材质:防透光材质 2.窗帘高度、宽度:较窗高出0.6m 3.窗帘层数:两层 | m2 | 32.65 |  |  |  |  |
| 13 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型铝合金天棚龙骨 2.面层材料品种、规格:600x600铝扣板 | m2 | 62 |  |  |  |  |

| 工程名称：安装 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 空调器（拆、装） | 1.名称:分体式空调器 2.规格:2P 3.安装形式:柜式 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 空调机身清洗 | 1.清洗部位：主、副机 | 系统 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:铜 2.焊接方法:氧乙炔焊 | m | 3.6 |  |  |  |  |
| 4 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯 2.规格:600x600 3.安装形式:内嵌式 | 套 | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 洗脸盆 | 1.材质:高级陶瓷 2.规格、类型:挂墙式洗脸盆 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.规格:双联 3.安装方式:明装 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.规格:三联 3.安装方式:暗装 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 插座 | 1.名称:插座 2.规格:5孔 3.安装方式:暗装 | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 9 | 装饰灯 | 1.名称:LED方型扣板式天花灯 2.规格:600x600 3.安装形式:内嵌式 | 套 | 11 |  |  |  |  |
| 10 | 配线 | 1.名称:BV导线 2.规格:1.5mm2 3.材质:铜 | m | 45 |  |  |  |  |
| 11 | 配线 | 1.名称:BV导线 2.规格:2.5mm2 3.材质:铜 | m | 20 |  |  |  |  |
| 12 | 配管 | 1.名称:半硬质塑料管 2.规格:DN20 | m | 30 |  |  |  |  |
| 13 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:300x300 3.安装方式:挂壁 | 台 | 3 |  |  |  |  |