环境监测月报

2026年5月

梅州市五华生态环境监测站          编写：刘文东 时间：2026年6月12日

- 一、环境监测工作概况

- 本月完成了环境质量常规监测任务等主要区域；水质监测分多个采样点同步进行监测，分别有国控断面、省控断面和市控饮用水源水质监测等。依据各断面水环境功能类别采用《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）进行评价与水质定类。国控监测断面在琴江大桥左右采样，省控监测断面在益塘水库采样，市控监测断面分别在桂田水库、蕉州河、益塘水库、河口大桥采样监测；监测项目数据按《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）执行Ⅱ类标准。

二、降 水

本月五华县降水较多，在城区共采集降水样10个，降水质量较好，没出现酸雨现象，收集总雨水量为97.4毫米，PH均值为5.99；降水质量较好(一般将pH小于5.6的降水定义为酸雨)降水电导率均值为4.41微西/厘米。

- 三、江河和饮用水源水质状况

- 综合评价 : 本月五华县全县饮用水源备用水源和江河水质状况保持稳定，无明显的变化（各断面水质状况见表1)。监测结果评价执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准。监测结果表明：本月五华县水质达标率为100%，各项监测指标平均值均符合地表水环境质量标准（GB 3838-2002）中Ⅱ类标准及其集中式生活饮用水水源地补充项目标准限值。

各断面水质状况见表1

表1 2026年5月地表水水质状况

| 监测日期 | 断面名称 | 断面类别 | 断面水质功能区类别 | 水质考核目标 | 水质现状 | 超标项目及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月6日 | 琴江大桥（左右） | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | -- |
| 5月6日 | 益塘水库(出口） | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | -- |
| 5月6日 | 桂田水库（库心）（出口） | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | -- |
| 5月6日 | 蕉州河（备用） | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | -- |
| 5月6日 | 河口大桥（左右） | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | -- |
| 备注 | -- |  |  |  |  |  |

四、存在的主要问题

部分偏远区域地表水监测点位交通不便，监测采样效率有待进一步提升，后续需优化采样路线规划。

五、下一步工作措施

1. 加强环境质量动态预警，污染时段及时将监测数据推送至相关管理部门，助力精准防控；针对高温天气增加预警监测频次，强化数据溯源分析。

2. 优化监测工作流程，调整偏远点位采样计划，配备必要的采样辅助设备，提升监测效率；组织监测人员开展技能培训，强化数据质量管控，保障监测结果精准可靠。

3. 按时完成下月常态化监测任务，同步推进专项监测（如季节性水质监测、污染源监督监测等），及时汇总分析监测数据，形成动态监测报告。