《五华国家基本气象站探测环境保护

规划（2019-2035）》方案简介

一、规划目的

为了保护五华国家基本气象站探测环境，保证气象探测工作的顺利进行，确保获取的气象探测资料具有代表性、准确性、比较性和连续性，为应对气候变化和气象防灾减灾提供准确的科学依据。

二、规划依据

1.《中华人民共和国气象法》（2016年修订）

2.《气象设施和气象探测环境保护条例》（2016年修订）

3.《气象探测环境保护规范 地面气象观测站》（GB31221-2014）

4.《全国气象发展“十三五”规划》

5.《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修订）

6.《城市规划编制办法实施细则》（2006年）

7.《五华县县城总体规划（2012-2030）》

8. 《五华县琴江新城控制性详细规划》（在编）

三、规划年限

本次规划年限为2019-2035年。

四、主要内容

1.气象探测环境的总体要求

气象探测环境要求长期稳定，具有良好的区域代表性；

禁止在气象探测环境核心保护区范围内设置影响气象探测环境的障碍物、进行爆破、采砂（石）、取土、焚烧、放牧等行为；

禁止在气象探测环境核心保护区范围内种植影响气象探测环境和设施的作物、树木，禁止设置影响气象探测设施工作效能的高频电磁辐射装置和对观测资料准确性有影响的各种源体；

观测场四周不得有致使气象要素发生异常变化的干扰源；

法律、行政法规和国务院气象主管机构规定的其他危害气象设施的行为。

2.气象探测环境保护范围和标准

（1）保护范围

结合五华县的实际情况，确定以五华国家基本气象站为基准点，观测场围栏边缘半径1公里范围内为核心保护区，半径1-3公里范围为基本保护区。

（2）气象探测环境核心保护区保护标准

①禁止在观测场周边 1000 米探测环境保护范围内修建高度超过距观测场距离1/10的建筑物、构筑物；

②禁止在观测场周边500米范围内设置垃圾场、排污口等干扰源；

③禁止在观测场周边200米范围内修建铁路；

④禁止在观测场周边100米范围内挖筑水塘等;

⑤禁止在观测场周边50米范围内修建公路、种植高度超过1米的树木和作物等；

⑥四周障碍物不得遮挡观测场内仪器的感应面；

⑦在观测场的日出（64.2°~115.8°）、日落（244.2°~295.8°）方位，观测场四周障碍物的遮挡仰角不应大于5°；

⑧在核心保护范围内新建、改建、扩建建设工程，应当避免危害气象探测环境；确实无法避免的，建设单位应当向省、自治区、直辖市气象主管机构报告并提出相应的补救措施，经省、自治区、直辖市气象主管机构书面同意。未征得气象主管机构书面同意或者未落实补救措施的，有关部门不得批准其开工建设。

（3）气象探测环境基本保护区保护标准

不得大规模改变区内的土地利用状况和区内的地理特征，避免对观测项目造成持续影响的人为污染或者局地自然排放源（排污严重的工厂，矿山、大型养殖场）。

（4）观测场周边地块建（构）筑物高度控制

在观测场周边1000米范围内禁止修建高度超过距观测场距离1/10的建筑物、构筑物；日出方向和日落方向内，障碍物遮挡仰角不应大于5°；五华国家基本气象站观测场海拔高度为135.9米，规划控制的高度值为海拔高度，以黄海高程为基准。

地块建、构筑物限高计算方法：H=D/10+h

日出、日落方向障碍物限高计算方法:H= D·tan（5°）+h

其中：H：建、构筑物限高（绝对高度）（米） ；D：与观测场围栏的水平距离（米） ；h：观测场海拔高度（米）

五、适用范围

在本规划规定的管制范围内从事各项城乡规划编制、建设管理和各种与城乡规划有关的电磁场或电波、垃圾场、排污口干扰源等建设必须符合本规划。

附图：