五华县工业锅炉污染整治实施方案

为整治高污染锅炉、推进燃料清洁化进程，减少大气污染物排放，保护人体健康，切实改善环境空气质量，根据《广东省大气污染防治行动方案（2014-2017年）》、《广东省工业锅炉污染整治工作方案》、《广东省“十二五”主要污染物总量减排实施方案》和《梅州市工业锅炉污染整治实施方案》等有关规定，结合本县实际，制定本方案。

一、工作目标

综合运用燃料清洁化、热电联供和集中供热建设等措施，推进小型工业锅炉更新替代；全面实施大中型工业锅炉高效脱硫除尘、低氮燃烧技术改造和烟气脱硝改造等控制措施。加快淘汰10蒸吨/小时及以下使用高污染燃料锅炉，全县城市建成区要在2015年底前完成，保留的锅炉要在2015年底前通过改进燃烧方式、改燃清洁能源或建设烟气治理设施确保稳定达标排放，10蒸吨/小时及以上的工业锅炉应改燃清洁能源或实施烟气污染治理，确保污染物达标排放； 20蒸吨/小时及以上的燃煤、燃油工业锅炉应装设烟气排放在线连续监测仪器，并与环保部门联网。

二、工作任务

（一）调整结构，推动燃料使用多元化。

1.推进燃料结构清洁化。大力推行电、天然气、液化石油气等对环境污染小或无污染的清洁能源替代煤，实现工业锅炉清洁能源供应和消费多元化。加大天然气供应项目推进力度，努力提高清洁能源在工业锅炉中的使用比例。燃用低硫优质煤替代原煤。限制高含硫量燃料使用，严格控制工业锅炉燃料含硫率，禁止燃用含硫量高于1.5%的燃料，燃煤含硫量必须控制在0.6%以下，灰份不超过15%，燃油含硫量必须控制在0.8%以下。

2.有条件的使用生物质成型燃料。根据环保部办公厅《关于生物质成型燃料有关问题的复函》（环办函〔2009〕797号）要求，在生物质成型燃料供应（来源、品质）有保证，燃气供应不能满足需求时，生物质成型燃料可作为一种替代燃料，在配套的专用燃烧设备上应用，并执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）要求。国家和省有关部门有新标准、新规定或新政策时，从其规定。

（二）严格准入，把好新建项目审批关。

1.限制高耗能和高污染工业锅炉项目建设。严把锅炉准入关，严禁审批未经环境影响评价工业锅炉的建设和安装。集中供热管网覆盖范围内禁止新建燃用非清洁能源的供热锅炉。严格控制高耗能、高污染锅炉项目建设县城建成区内禁止新建、扩建、改建高污染燃料锅炉、窑炉及导热油炉；禁燃区内工业锅炉禁止燃烧高污染燃料；县城建成区、工业园区禁止新建20蒸吨/小时（不含本数）以下燃烧高污染燃料的工业锅炉，其他区域禁止新建10蒸吨/小时（不含本数）以下燃烧高污染燃料的工业锅炉。

2.新建锅炉应严格执行排放限值要求。  不能确保稳定达标排放的新建工业锅炉须配套先进污染治理设施，如同步安装高效脱硫及除尘设施、采用低氮燃烧技术或烟气脱硝设备等，同时要满足相关技术规范要求。20蒸吨/小时及以上的新建工业锅炉必须建设在线监测装置，并与市环保部门联网。

（三）热电联供，更新替代分散和高污染锅炉。

通过推广使用清洁能源和利用热电厂或大型企业余热对周边地区实施集中供热等方式，更新替代燃煤工业锅炉。

1.大力发展热电联供和集中供热。积极推行工（产）业园区集中供热，县人民政府组织制定区域供热规划，合理布局集中热源点和供热管网，逐步扩大供热管网覆盖范围。重点推进工业园区锅炉相对集中区域实施热电联产或集中供热改造，将园区工业企业纳入集中供热范围。新建园区严格按规划环评要求，推进集中供热措施，关闭淘汰零散供热设施，并按照统一规划、以热定电和适度规模的原则，配备完善的供热系统，积极发展“热-电-冷”三联供。

2.按时完成高污染和高能耗锅炉更新替代。利用实施集中供热、改燃清洁能源等方式，取代分散、小型工业锅炉供热。核准审批新建热电联产项目要求关停的燃煤锅炉必须按期淘汰；热网覆盖范围内的使用高污染燃料的工业锅炉必须限期全部依法予以拆除；热网覆盖范围外的分散锅炉应符合本方案关于燃料使用及高污染禁燃区的要求。4蒸吨/小时（含4蒸吨/小时）以下和使用8年以上4至10蒸吨/小时（不含10蒸吨/小时）的燃烧高污染燃料的工业锅炉改燃清洁燃料，2015年全面完成治理任务。

（四）技术支撑，确保在用工业锅炉稳定达标排放。

在用锅炉须符合本方案关于燃料的使用要求。仍不能确保稳定达标排放时，要通过升级改造锅炉燃烧系统、采取洁净煤燃烧技术或安装先进的脱硫除尘、降氮脱硝设备等措施确保稳定达标排放；20蒸吨/小时以上的燃煤、燃油工业锅炉应装设烟气排放在线连续监测仪器，并与环保部门联网。

1.升级改造锅炉燃烧系统。积极推进工业锅炉燃烧技术升级改造，重点推广高效层燃锅炉、循环流化床锅炉、电锅炉等新型环保锅炉；将型煤、高效脱硫剂等洁净燃煤技术的研制及产业化列为治理煤烟污染控制的关键技术。

2.加强工业锅炉脱硫除尘技术应用。二氧化硫和烟尘不能稳定达标排放的工业锅炉必须采用脱硫、除尘技术，大型燃煤工业锅炉必须进行烟气脱硫治理。定期对脱硫除尘设施进行维护，强化工业锅炉脱硫工程的监控和后评估。不符合排放限值强制性标准要求的10蒸吨/小时以上和使用不足8年的4蒸吨/小时（不含本数）—10蒸吨/小时（不含本数）的工业锅炉应改造为节能环保燃烧方式，改燃清洁能源或建设高效除尘脱硫设施，确保污染物稳定达标排放。

3.全面控制工业锅炉氮氧化物排放。氮氧化物不能稳定达标排放的工业锅炉须采用低氮燃烧技术或开展烟气脱硝治理，实施燃煤工业锅炉烟气脱硝改造。全县规模在35蒸吨/小时以上的燃煤工业锅炉要安装低氮燃烧设施，规模在65蒸吨/小时以上的燃煤工业锅炉除安装低氮燃烧设施外还鼓励建设烟气脱硝工程，同步配套完善DCS系统，并加强对烟气脱硝设施的运行管理，确保稳定达标排放。

三、保障措施

（一）加强清洁能源供应保障。

多渠道拓宽清洁能源供应，加快天然气管网建设，保障工（产）业园天然气供应，推动电、液化石油气、生物质成型燃料及符合清洁能源要求燃料的生产和供应，为工业锅炉能源结构调整提供多元化保障。

（二）构建锅炉污染整治与减排考核体系。

高度重视工业锅炉污染防治工作，明确责任分工，实行多部门联动，将贯彻实施本方案与污染物减排考核相结合。“十二五”末，全县将开展工业锅炉整治方案终期评估，并结合我县“十二五”总量减排规划要求，对各地关于本方案各项任务完成情况进行考核。考核和评估结果向社会公布，并纳入各地“十二五”污染减排考核评估体系和经济社会发展综合评价体系。

（三）强化环境监督管理。

要按本方案附件1治理企业名录，通过合法有效的手段，督促责任单位根据本方案相关要求，合理安排工作进度，按期完成治理任务。同时加强对工业锅炉防治工作的监管和监督执法，通过抽查、巡查、突击检查等形式，确保清洁能源和低硫燃料的有效使用、治理设施稳定运行，提高污染源稳定达标排放水平。对锅炉企业实行一年两次以上的日常监督性监测，并通过不定期的抽查监测，监督工业锅炉达标排放，对超标排放企业实施限期治理，逾期未完成治理任务的依法吊销排污许可证并实施关闭淘汰。

（四）强化锅炉污染整治科技支撑。

加大对工业锅炉燃烧设备升级改造和污染防治技术研发的支持力度。鼓励多渠道对工业锅炉洁净煤燃烧技术、高效脱硫脱硝除尘技术和节能减排等技术的研发与示范，并开展工业锅炉多污染物协同控制技术研究。加快引进国外先进的工业锅炉氮氧化物控制技术，积极开发、推广和应用具有自主知识的工业锅炉低氮燃烧技术和烟气脱硝技术。

（五）加大污染控制资金筹措力度。

建立政府、企业、社会多元化投资机制，拓宽热电联供、集中供热项目建设的融资渠道。县财政加大资金扶持力度，按照“企业承担为主，政府适当补助”的原则，推动企业尽早完成淘汰高污染燃料锅炉更新替代及污染治理，加快工业锅炉污染整治进程。

（六）广泛开展锅炉污染整治宣传教育。

广泛开展形式多样的工业锅炉污染治理宣传教育活动，鼓励举报违反本方案规定的工业锅炉污染排放行为。提高各级领导干部对工业锅炉污染整治工作重要性的认识，提升环保人员业务能力水平，普及工业锅炉污染危害及控制知识，积极构建公众参与平台，不断增强公众参与能力，强化舆论监督，为改善大气环境质量营造良好的氛围。

四、职责分工

县环保局：负责对工业锅炉污染物排放的统一监督管理，组织开展对排放口的监督性监测检查，利用污染减排和总量核查推进工业锅炉污染防治工作。

县发改局：负责统筹推进热电联供和集中供热建设，改善能源结构，确保天然气的推广。

县经信局：按照国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》等产业政策要求，牵头推进淘汰落后水泥、造纸、铜冶炼产能；与相关部门共同推广使用新型高效、清洁燃料，配合做好高污染高耗能锅炉的更新替代工作。

县财政局：负责制定有关工业锅炉污染防治工作各项财政政策，管理和监督有关支持污染防治工作专项资金的使用情况。

县质监局：不受理不符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》要求的锅炉的新装、移装。

五、术语解释

（一）清洁能源是指：电、天然气、液化石油气及符合下列条件的燃料：①液态燃料：灰分不大于0.01%，含硫量不大于0.2%， 运动粘度不大于20mm2/s（50℃），残炭不大于5%，能在锅炉上正常燃烧并在没有采取任何治理措施情况下，其尾气污染物浓度低于《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中液态燃料所规定的最高限值。②气态燃料：能在锅炉上正常燃烧并在没有采取任何治理措施情况下，其尾气污染物浓度低于《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中气态燃料所规定的最高限值。

（二）高污染燃料是指原国家环保总局《关于划分高污染燃料的规定》明确的燃料，主要包括：原（散）煤、煤矸石、粉煤、煤泥、燃料油（重油和渣油），各种可燃废物和直接燃用的生物质燃料（树木、秸秆、锯末、稻壳、蔗渣等），硫含量大于0.3%（指可排放硫含量）的固硫蜂窝型煤，硫含量大于0.5%、灰份含量大于0.01%的轻柴油、煤油，硫含量大于30mg/m3、灰份含量大于20mg/m3的人工煤气。

（三）生物质成型燃料是指：采用农林废弃物（秸秆、稻壳、木屑、树枝等）为原料，通过专门设备在特定工艺条件下加工制成棒状、块状或颗粒状燃料，当其在配套的专用燃烧设备上正常燃烧后的尾气污染物浓度低于现行锅炉排放标准中气态燃料最严标准，且一氧化碳排放浓度≤200 mg/m3，以及挥发性有机物和二噁英满足相应排放标准要求时，不属于高污染燃料。

（四）小型锅炉是指：单台容量在4蒸吨/小时及以下的工业锅炉。

（五）中小型锅炉是指：单台容量在20蒸吨/小时以下（不含本数）的工业锅炉。

附件：1.五华县县要求更新替代和烟气治理工业锅炉汇总表。

2.五华县要求进行更新替代和烟气治理的工业锅炉重点项目表。

3.广东省工业锅炉污染治理技术指引。

附件1

五华县要求更新替代和烟气治理工业锅炉汇总表

| 地县 | 10t/h及以下（台） | 10-20t/h（台） | 20t/h以上（台） | 合计（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五华 | 13 | —— | — | 13 |

附件2

五华县要求进行更新替代和烟气治理的工业

锅炉重点项目表

| 序号 | 使用单位名称 | 行业类别名称 | 锅炉类型 | 规模蒸吨 | 设备型号 | 投用日期 | 出厂编号 | 设备地点 | 燃料种类 | 锅炉用途 | 燃烧方式 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五华县转水中学 | 教育 | 燃煤 | 0.3 | LSG0.3-0.04-AW4 | 20051019 | 041108 | 转水镇 | 木柴 | 生活 | 层燃 | 质监局 |
| 2 | 五华县中小学生综合实践活动教育基地 | 教育 | 燃煤 | 0.3 | LSG0.3-0.04-AW4（QY4） | 20061108 | 060412 | 水寨镇大岭村 | 木柴 | 生活 | 室燃 | 质监局 |
| 3 | 五华县展昌新型环保建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 燃煤 | 4 | DZG4-1.6-WⅡ | 20071016 | 07171 | 五华县水寨镇罗湖村 | 无烟煤 | 生产 | 室燃 | 质监局 |
| 4 | 五华县溢群酒业有限公司 | 白酒制造 | 燃煤 | 0.3 | LSG0.3-0.8-WⅠ | 20071220 | 170608-02 | 五华县溢群酒业有限公司 | 木柴 | 生产 | 层燃 | 质监局 |
| 5 | 五华县兴林中学 | 教育 | 燃煤 | 0.2 | LSG0.2-0.04-AW | 20041224 | 04006 | 华城镇兴一村 | 无烟煤 | 生活 | 手烧排炉 | 质监局 |
| 6 | 五华县新意线杆厂 | 水泥制品制造 | 燃煤 | 0.3 | LSG0.3-0.04-A/W | 20051013 | 2005-94 | 五华县河东镇河东大道 | 无烟煤 | 生产 | 固定炉排 | 质监局 |
| 7 | 五华县贤德新型墙体材料有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 燃煤 | 2 | SHG2-1.25 |  | 272 | 河东镇河口管理区 | 煤 | 生产 | 室燃 | 质监局 |
| 8 | 五华县梅林中学 | 教育 | 燃煤 | 0.1 | LSG0.1-0.04 |  | 2002-0.1-13 | 五华县梅林镇 | 木柴 | 生活 | 固定炉排 | 质监局 |
| 9 | 五华县客属酒业有限公司 | 白酒制造 | 燃煤 | 0.5 | KZW0.5-0.7 | 20020501 | 9014-691 | 五华县益塘水库 | 无烟煤 | 生产 | 室燃 | 质监局与锅炉方案 |
| 10 | 五华县蕙盛纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 燃煤 | 1.4 |  |  |  | 五华县河东河口村 |  |  |  | 锅炉方案 |
| 11 | 五华县华东酒厂 | 白酒制造 | 燃煤 | 1 | LSG0.3-0.8-WⅠ | 20041209 | 0406-01 | 河东镇环城东路 | 无烟煤 | 生产 | 手烧排炉 | 质监局与锅炉方案 |
| 12 | 五华县洞口中学 | 教育 | 燃煤 | 0.2 | LSG0.2-0.04-AW5 | 20050726 | 040802 | 龙村镇 | 木柴 | 生活 | 室燃 | 质监局 |
| 13 | 广东长乐烧酒业股份有限公司 | 白酒制造 | 燃煤 | 6 | SZL6-1.25-WII | 20080324 | 07090 | 广东长乐烧酒业有限公司 | 无烟煤 | 生产 | 链条炉排 | 质监局与锅炉方案 |

附件3

广东省工业锅炉污染治理技术指引

1．燃烧设备升级、改造

1.1 循环流化床锅炉采用的是高效低污染清洁燃烧枝术，具有强化燃烧和传热、燃烧效率高、燃料适应性广和排放污染物少等特点，10t/h（7MW）及以上新建、改建燃煤锅炉宜优先采用。

1.2 电锅炉具有清洁、可靠等优点，1t/h以下锅炉应优先采用。

1.3 生物质成型燃料锅炉以固化生物质为燃料，在保证生物质燃料来源、品质前提下，具有污染物排放浓度低等优点，可作为重污染锅炉改造时使用，但应以燃气的排放标准来要求。

1.4 大力推进供热方式多样化，积极开展小型燃机热电（冷） 联产系统、燃气—蒸汽联合循环热电（冷）联产系统的开发应用。

2．脱硫除尘技术

2.1 中小型燃煤工业锅炉提倡使用工业型煤、低硫煤和洗选煤。采用低硫含量的燃料烟气仍不达标的，需采用烟气脱硫除尘治理技术。

2.1.1 新建、扩建和改建锅炉烟气除尘脱硫宜优先采用干法除尘（布袋除尘器或静电除尘器）+湿法脱硫技术。

2.1.2 在用锅炉，已配有治理设施但不满足标准限值的，宜采用如下改造工艺：

2.1.2.1 已配有湿法除尘装置的，可在前面加装布袋除尘器或静电除尘器，将原有的湿法除尘装置改造为湿法脱硫装置，增加脱硫循环水系统及其配套设施。

2.1.2.2 已配有布袋除尘器或静电除尘器的，可在后面加装湿法脱硫器，增加脱硫循环水系统及其配套设施。

2.1.2.3 已配有湿法除尘装置的，可再增加一级湿法除尘脱硫设施，如高效旋流板、吸收液鼓泡床等高效除尘脱硫装置，增加脱硫循环水系统及增加配套设施。

2.1.2.4 已配有旋风除尘器装置的，可在后面增加一级高效湿法除尘脱硫设施，增加脱硫循环水系统及其配套设施。

2.1.2.5 未加任何除尘脱硫治理设施的小型燃煤锅炉，由于除尘脱硫投资及运行成本较高，建议改燃天然气等清洁燃料。

2.2 大中型燃煤工业锅炉应优先采用先进锅炉燃烧技术来降低污染物的排放，如循环流化床技术。烟气除尘应采用高效静电除尘器或布袋除尘器；烟气脱硫宜采用湿法脱硫技术或循环流化床技术。

2.3 在用燃重油锅炉宜改燃含硫量低于0.2%的柴油或天然气，如需采取除尘脱硫治理措施的，宜采用湿法高效除尘脱硫技术。

2.4 湿法脱硫工艺吸收剂可利用锅炉自排碱性废水或企业自排碱性废液，但应保证足够碱度。

2.5 当安装烟气除尘脱硫设备时，设备的寿命应在15年以上；主要工艺控制参数宜实现自动化控制，同时应配有脱硫吸收剂消耗量的计量装置；脱硫产物应稳定化或经适当处理，没有二次释放二氧化硫的风险；脱硫产物和外排液无二次污染且能安全处置；投资和运行费用适中；脱硫设备可保证连续运行。

3．氮氧化物治理技术

3.1 优化燃烧控制技术

优化燃烧控制技术包括低氮燃烧技术、烟气再循环技术、低过量空气技术、燃烧分级技术、空气分级技术、纯氧燃烧技术等，应作为锅炉氮氧化物控制的首选技术。

3.2 烟气脱硝技术

3.2.1 当采用优化燃烧控制技术后，氮氧化物排放浓度不达标或不满足总量要求时，应采用烟气脱硝技术对锅炉烟气进行治理。

3.2.2 烟气脱硝技术主要有：选择性催化还原技术（SCR）、选择性非催化还原技术（SNCR）、选择性非催化还原与选择性催化还原联合技术（SNCR－SCR）及其他烟气脱硝技术。

3.2.3 各企业可根据锅炉氮氧化物排放情况，合理采用SNCR、SCR、SNCR－SCR或其它可用技术进行改造。

3.3 烟气脱硝还原剂的选择

3.3.1 还原剂的选择应综合考虑安全、环保、经济等多方面因素。

3.3.2 选用液氨作为还原剂时，应符合《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《建筑设计防火规范》（GB50016）中的有关规定。

3.3.3位于人口稠密区的烟气脱硝设施，宜选用尿素作为还原剂。

3.4 烟气脱硝二次污染控制

3.4.1 SCR和SNCR－SCR氨逃逸控制在2.5mg/Nm3（3ppm，干基，标准状态）以下；SNCR氨逃逸控制在8mg/Nm3（10ppm，干基，标准状态）以下。

3.4.2 失效催化剂应尽可能采用再生处理，无法再生的失效催化剂按《火电厂烟气脱销工程技术规范-选择性催化还原法》（HJ562-2010）的要求进行处理。

4．新技术开发

4.1 鼓励高效低氮燃烧技术及适用型循环流化床锅炉的开发和应用。

4.2 鼓励具有自主知识产权的烟气脱硝技术、脱硫脱硝协同控制技术以及氮氧化物资源化利用技术的研发和应用。

4.3 鼓励低成本高性能脱硝催化剂原料、新型催化剂和失效催化剂的再生与安全处置技术的开发和应用。

4.4 鼓励开发具有自主知识产权的大气污染物在线连续监测装置（含氨逃逸在线监测设备）。

4.5 鼓励研究开发脱硫副产品处理、处置及资源化技术和装备。

5．日常运行管理

5.1 锅炉烟气治理设施应与锅炉主体纳入同步管理，并设置专人维护管理，并对相关人员进行定期培训。

5.2 建立、健全烟气处理设施的运行检修规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施稳定可靠地运行。

5.3 烟气脱硫中的烟气治理尾液应采用闭路循环，减少外排；脱硫副产品过滤、增稠和脱水过程中产生的工艺水应循环使用。烟气脱硫外排液排入海水或其它水体时，烟气治理尾液应经无害化处理，并须达到相应污染控制标准要求，应加强对重金属元素的监测和控制，不得对海域或水体生态环境造成有害影响。

5.4 采用液氨作为还原剂时，应根据《危险化学品安全管理条例》的规定编制本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。

5.5 锅炉使用企业对失效且不可再生的脱硝催化剂应严格按照《火电厂烟气脱销工程技术规范-选择性催化还原法》（HJ562-2010）的相关规定进行管理。

6．日常监督管理

6.1 单台容量20t/h（14MW）及以上的锅炉应按照规范装配在线连续监测装置，采取必要的质量保证措施，确保监测数据的完整和准确，并与环境保护主管部门的管理信息系统联网，对运行数据、记录等相关资料至少保存3年。其中65t/h及以上锅炉必须于2011年12月31日前完成在线监测设备安装和验收，20t/h及以上锅炉必须于2012年12月31日前完成在线监测设备安装和验收。

6.2 烟气处理设施不得随意停止运行。由于紧急事故或故障造成处理设施停运，企业应立即向当地环境保护主管部门报告。

6.3 各级环境保护主管部门应定期对锅炉烟气排放情况、烟气处理和在线监控装置的运行情况以及日常管理制度执行情况进行监管和检查。

6.4 鼓励公众对冒黑烟、烟气有异味等扰民锅炉企业进行监督和投诉，向当地环境保护主管部门反映实际情况。当地环境保护主管部门应予以重视，尽快调查并督促企业限期整改。

6.5 加强氨逃逸的监督管理，各县级以上监测站应开展氨逃逸监测能力建设。